Habitation sans ascenseur

Les lignes directrices et les critères de conception en accessibilité universelle (AU) assurent une meilleure performance que les exigences du Code de construction du Québec (CCQ), qui doivent être considérées comme minimales.

Les lignes directrices et les critères de conception traitent des principales composantes d’une habitation sans ascenseur, favorisant la visitabilité, l’adaptabilité et une utilisation aisée, sécuritaire et lorsque possible, semblable pour tous les usagers.

Il ne s’agit cependant pas de lignes directrices et de critères de conception pour l’adaptation du domicile. Selon le cas, d’autres éléments devront être considérés afin de répondre aux capacités et aux besoins particuliers d’un résident connu.

# 1	Généralités

- Les critères d’AU doivent être intégrés à tous les espaces communs (intérieurs et extérieurs) et à tous les logements situés au rez-de-chaussée du bâtiment. Certains critères d’AU doivent également être intégrés aux logements situés aux étages (Illustration 1).

- L’implantation doit permettre l’accès de plain-pied (sans rampe d’accès, ni escalier) pour l’entrée principale, les entrées individuelles, les entrées secondaires et les issues au niveau du sol (Illustration 2).

- Tous les services du bâtiment doivent être situés au rez-de-chaussée et/ou être desservis par un parcours sans obstacles (stationnement, buanderie, chute à déchets, contenants à recyclage, salle communautaire, etc.). Certains services peuvent être situés aux étages à la condition que le même service soit également offert au rez-de-chaussée.

Accessibilité universelle

Lignes directrices et critères de conception

Illustration 2

Illustration 1

- Une aire de manœuvre de min. 1800 mm de diamètre facilite la circulation des triporteurs et des quadriporteurs dans les espaces où l’utilisation de ces équipements est prévue.

- Une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre est requise aux endroits où il est prévu qu’un triporteur ou un quadriporteur ne sera pas utilisé.

- Les logements du rez-de-chaussée doivent avoir des superficies suffisantes pour qu’une fois meublés, ils puissent conserver leurs caractéristiques d’AU, notamment en ce qui concerne les aires de manœuvres. Se référer à la fiche concernant la résidence unifamiliale pour des lignes directrices et des critères de conception plus détaillés, à l’intérieur du logement.

- Se référer aux fiches produites par Société Logique pour connaître les lignes directrices et critères de conception concernant le stationnement, l’escalier, la signalisation, la salle de toilette publique, l’éclairage, les contrastes de couleur, etc.

# 2	Accès au bâtiment

- Une aire de manœuvre de min. 1800 mm de diamètre est requise, hors du battement de la porte (Illustration 3), de chaque côté des portes de l’entrée principale et des entrées secondaires. Pour les entrées individuelles, l’aire de manœuvre requise est de min. 1500 mm de diamètre.

- Les portes de l’entrée principale, des entrées individuelles, des entrées secondaires et des issues doivent offrir une largeur libre de min. 800 mm, lorsque la porte est ouverte, sans empiètement de la quincaillerie (ex. barre anti-panique), ainsi qu’un dégagement latéral de min. 300 mm lorsqu’on pousse la porte et un dégagement de min. 600 mm lorsqu’on tire la porte (Illustration 3).

Illustration 3

- L’interphone doit pouvoir être utilisé par des personnes ayant une limitation auditive.

3	Circulation dans le bâtiment

Illustration 4

## Au rez-de-chaussée et aux étages

- Les portes s’ouvrant dans un corridor ainsi que les équipements installés dans un corridor doivent être en alcôve, de façon à ne pas obstruer la circulation (Illustration 4).

## Au rez-de-chaussée

- Depuis l’entrée principale, un parcours sans obstacles doit donner accès à tous les logements, et à tous les espaces communs et de services.

- Une aire de manœuvre de min. 1800 mm de diamètre est requise devant tous les espaces communs et de services, hors battement des portes (dans le vestibule, devant les équipements, de chaque côté des portes des pièces, etc.) (Illustration 4).

- Toutes les portes d’entrée des logements et les portes des espaces communs et de service doivent avoir une largeur libre de min. 800 mm, lorsque la porte est ouverte, ainsi qu’un dégagement latéral de min. 300 mm lorsqu’on pousse la porte et un dégagement latéral de min. 600 mm lorsqu’on tire la porte (Illustration 5).

- Une aire de manœuvre est requise devant les portes de chacun des logements (côté corridor et côté vestibule du logement) de min. 1800 mm de diamètre s’il est prévu d’entrer avec un triporteur ou un quadriporteur dans le logement, sinon cette aire de manœuvre peut être de 1500 mm de diamètre (Illustration 5).

- S’il n’est pas prévu de permettre l’accès au logement par triporteur ou quadriporteur, un rangement pour cette aide à la mobilité doit être prévu au rez-de-chaussée.

Illustration 5

4	Sécurité incendie

## Au rez-de-chaussée et aux étages

- Les issues au niveau du sol doivent être accessibles. Dans un vestibule d’issue, il doit y avoir une distance libre de min. 1200 mm, mesurée entre le battement de la porte intérieure ouverte et la porte extérieure fermée.

- Des avertisseurs visuels doivent être ajoutés au système d’alarme incendie, dans les espaces communs.

- Le système d’alarme du bâtiment doit se prolonger dans les logements, permettant l’installation éventuelle d’un signal visuel d’alarme.

- Les escaliers d’issue doivent être munis de mains courantes des deux côtés.

- Lorsqu’il y a des balcons, ils doivent être accessibles.

# 5	Logements

## Au rez-de-chaussée et aux étages

- Pour le balcon, favoriser une porte battante (au lieu d’une porte patio), d’une largeur libre de min. 800 mm lorsque la porte est ouverte, ayant un seuil plat et biseauté de max. 13 mm de hauteur, si la porte est protégée des intempéries. Sinon, avoir un seuil standard de max. 25 mm de hauteur.

- Les commandes techniques ou de sécurité doivent être situées à 1050 mm de hauteur et être manoeuvrables d’une seule main.

- Les prises électriques doivent être situées à min. 400 mm de hauteur.

- Des critères relatifs à la robinetterie, la quincaillerie, l’éclairage, etc. doivent être intégrés dans les logements.

## Au rez-de-chaussée seulement

- La porte d’entrée et toutes les portes des pièces à l’intérieur du logement doivent offrir une largeur libre de min. 800 mm, lorsque la porte est ouverte, un dégagement latéral de min. 300 mm lorsqu’on pousse la porte, un dégagement latéral de min. 600 mm lorsqu’on tire la porte et une aire de manœuvre de min. 1500 mm de chaque côté de la porte.

- À l’intérieur des logements, une aire de manœuvre de min. 1500 mm de diamètre, hors de tout obstacle, est requise dans le vestibule, la salle de bain, la cuisine, les chambres et au balcon (Illustration 6 et Illustration 7).

## Dans la salle de bain

- La baignoire doit être dégagée sur toute sa longueur.

- La toilette doit être de type allongée, avec une cuvette dont la hauteur est de 400 mm et être adjacente à un mur, à une distance entre 285 mm et 305 mm.

- Des fonds de clouage pour l’installation d’éventuelles barres d’appui doivent être prévus au pourtour de la baignoire et aux murs arrière et adjacent à la toilette.

- Le lavabo doit être dans un module aisément modifiable, afin de dégager un espace accessible sous le lavabo de min. 760 mm de largeur, 700 mm de hauteur et sur toute la profondeur du comptoir.

## Dans la cuisine

- Le module évier doit être aisément modifiable, afin de dégager un espace accessible sous l’évier, de min. 760 mm de largeur, 700 mm de hauteur et sur toute la profondeur du comptoir.

- Il doit y avoir un module de rangement de min. 710 mm de largeur, aisément modifiable afin d’installer un four encastré.

Illustration 7

Illustration 6

## Dans les chambres à coucher

- Les chambres à coucher doivent être de dimensions suffisantes et conçues de sorte qu’une fois meublées, une aire de manœuvre de min. 1500 mm soit libre d’un côté du lit, devant la penderie et hors du battement de la porte.

## Autres exigences

- Dans les pièces où il y a une ou plusieurs fenêtres, au moins une fenêtre doit être accessible et manoeuvrable.

- Les penderies du logement devraivent avoir une porte d’une largeur libre de min. 800 mm.

# 6	Contextes particuliers

- La pratique actuelle consiste parfois à réaliser des logements en demi-sous-sol afin de rentabiliser les projets d’habitation. Il est alors très difficile d’aménager des projets performants en AU à cause de la dénivellation entre le rez-de-chaussée et le niveau du sol requise pour obtenir un éclairage naturel suffisant de ces logements.

- Lorsque cette alternative ne peut être évitée, certaines lignes directrices de conception peuvent générer une AU partielle et/ou faciliter l’adaptation ultérieure afin de répondre aux besoins particuliers de certains résidents.

- Il s’agit d’un compromis qui ne devrait être envisagé que lorsque l’aménagement de plain-pied, sans logement en demi-sous-sol, ne peut absolument pas être réalisé.

## Implantation de plain-pied pour une partie des bâtiments

- Dans une série de bâtiments en rangée, prévoir quelques bâtiments avec entrée de plain-pied, les autres bâtiments offrant des unités de logements ou des pièces de vie en demi sous-sol. Le ratio devrait être de min. un bâtiment avec entrée de plain-pied pour trois bâtiments avec demi-sous-sol (Illustration 8).

- Pour les bâtiments avec entrée de plain-pied

- Intégrer l’ensemble des critères d’AU au rez-de-chaussée (logements et espaces communs) et intégrer certains critères aux étages (logements et espaces communs), relatifs à la robinetterie, la quincaillerie, l’éclairage, etc.

- Pour les bâtiments avec demi-sous-sol

- Intégrer certains critères d’AU à tous les étages (logements et espaces communs), relatifs à la robinetterie, la quincaillerie, l’éclairage, etc.

## Utilisation de la topographie du site

- Lorsque le site présente une dénivellation naturelle, il peut être judicieux d’implanter le bâtiment de façon à utiliser cette dénivellation pour générer une entrée de plain-pied à un ou à deux niveaux (Illustration 9).

- Intégrer l’ensemble des critères d’AU aux étages desservis par une entrée de plain-pied (logements et espaces communs) et intégrer certains critères aux autres étages (logements et espaces communs), relatifs à la robinetterie, la quincaillerie, l’éclairage, etc.

Illustration 8

Illustration 9

Consultation en aménagement et promotion du concept d’accessibilité universelle 	Mars 2012 – Page 7 / 7

(514) 522-8284  (418) 688-4305  info@societelogique.org  www.societelogique.org 	Fiche: 5002-02